### Sédimentation

La sédimentation est évaluée visuellement. Un points GPS est pris lorsqu’une accumulation de dépôts meubles ou de sédiments à l’embouchure d’un cours d’eau ou d’un ravinement est observée. L’ampleur de l’envasement est évaluée par station en précisant si des dépôts meubles affleurants ou des dépôts de sédiments (sable, gravier etc.) sont présents et si oui à qu’elle fréquence.

## Explication de Résultats

Résumer les données pour la zone d’étude entière, puis parler des particularités

#### Formulaire de Sédimentation

Pour évaluer la sédimentation du cours d’eau, il faut remplir l’onglet Ampleur de l’envasement lors de chacune des stations.

- Dans le champ Dépôts meubles affleurants, choisir Oui si vous avez observé dans la station des endroits où les dépôts meubles atteignaient la surface de l’eau.

- Dans le champ Lame d’eau choisir la bonne épaisseur moyenne de la lame d’eau sur les dépôts meubles non-affleurant

- Dans le champ Épaisseur du dépôt meuble et vase choisir la bonne épaisseur obtenue après avoir enfoncé un bâton marqué ou une grande règle de bois dans les dépôts meubles et la vase sans avoir à forcer au point de percer le fond du lit.

Pour chacune des stations, remplir les deux premiers champs de l’onglet Alluvions.

- Dans le champ bancs de sables ou de sédiments choisir oui si vous en avez observé dans le cours d’eau en marchant la station.

- Dans le champ Fréquence choisir quel pourcentage du cours d’eau et de la station était occupé par les bancs de sables ou de sédiments.

Si vous observez une accumulation de dépôts meubles ou de sédiments à l’embouchure d’un cours d’eau ou d’un ravinement, vous devez prendre un point GPS, le nommé Sed_No, remplir le formulaire général, prendre une photo (formulaire photo) et remplir le formulaire sédiment-onglet Alluvions.